广东省广州生态环境监测中心站购置土壤整段标本和土孔柱状岩芯标本

项目需求

一、购置目的

为推进土壤层知识的展览普及、推广，促进土壤分类学、土壤剖面形态及土孔柱状岩芯展示标本的研究，本项目购置广州市范围内选择具有较强代表性的典型地貌的土壤整段标本和土孔柱状岩芯标本，并在广东省广州生态环境监测中心站配备设计、安装和文字介绍等。通过土壤整段标本和土孔柱状岩芯标本的加固与展示技术，提升展示品的科学性与耐久性，为公众提供一个直观、稳定、富有教育意义的土壤环境科学展示平台。

二、购置经费

共计17万元（拾柒万元整）

三、购置标本数量

（一）4个土壤整段剖面标本；

（二）2个土孔柱状岩芯标本
四、技术参数
（一）标本来源要求

1.土壤整段标本
（1）土壤整段标本的类型应为广州市典型土壤类型，具有较强代表性。

（2）土壤整段标本层次完整，完全保留原状土特征。

2.土孔柱状岩芯标本
（1）土孔柱状岩芯展示标本应是广州市具有典型地形地貌的区域（如河口、冲积平原、湿地等），岩芯能反映不同历史时期的沉积环境演变和地下水层展示。

（2）土孔柱状岩芯展示标本是专业岩芯采样设备（如活塞式采样器、振动采样器等）进行垂直采样的，岩芯连续、完整、无扰动。采样深度根据不同的地下水层进行了确定。

（3）土孔柱状岩芯展示标本详细记录采样点地理坐标、地貌特征、地下水埋深等信息，并对岩芯进行初步分层描述（颜色、质地、包含物等），拍摄高清影像资料。

（二）标本工艺要求

1.需提供土壤整段标本制作工艺和所采用的主要原料，土壤整段标本尺寸不小于100cm×20cm×5cm（长×宽×厚）（不含外框尺寸），土孔柱状岩芯标本直径直径不小于90mm（不含外框尺寸），长度根据不同地质地层科学决定。
2.土壤整段标本和土孔柱状岩芯标本能够呈现原始发生发育特征，标本陈列面接近自然毛面，无显著人为加工痕迹，颜色、结构真实自然，加固后不易脱落、开裂，且具有一定的抗温湿度变化能力。

3.每个标本配置相应的亚克力外框或其他可展示美观性、协调性外框，进行防霉处理。
（三）标本展示要求

1.每个标本的描述、景观和土壤剖面照片拍摄及效果应符合《野外土壤描述与采样手册》（张甘霖等，2016）、《建设用地土壤污染防治第10部分：土孔钻探和地下水监测井建设技术规范》专业规范。

2.每个标本应提供文字展板介绍和清晰的土壤景观与剖面照片，并提供相应现场采样、标本制作过程、岩芯照片等图文材料，分层标识与年代说明，同时提供土壤和地下水类型介绍等扩展内容，设计美观、视觉效果好。

3.每个标本应配备分层标识牌，注明各层土壤类型、形成年代、地质背景等信息。可参照岩芯标本的“时间轴”展示方式，按土壤形成年代顺序排列，结合多媒体手段（如二维码等）提供扩展内容，增强互动性与科普性

五、标本安装展示地点和效果要求

    标本在广东省广州生态环境监测中心站土壤和地下水展区。若承重条件有限，可采用分段展示或轻量化设计，确保安全性与美观性并存。陈列展示效果参照如下。展示效果应注重层次分明、色彩真实、结构稳定，必要时可采用背景灯光与标识牌结合的方式，提升整体的科学展示性与视觉吸引力。
[image: image1.jpg]



图1 土壤整段标本呈列效果展示图

[image: image2.png]“‘/:,tlhﬁmdy

=

Ro sif




图2土孔柱状岩芯效果展示图
（备注：如因展示区无法承重，则可根据实际情况进行呈列展示。）
